ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiță

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, primind spre analiză proiectul de hotărâre pentru  modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 42 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc”, dă următoarele referinţe:

Pentru continuarea reabilitării trotuarelor din zona Capu Satului s-a actualizat  P.th. + DE nr. 518/2014 “Reabilitare trotuare Calea Transilvaniei și Calea Bucovinei, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” în conformitate cu reglementările în vigoare.

Obiectivul proiectului supus dezbaterii și aprobării dvs. este reprezentat de realizarea lucrărilor de refacere a trotuarelor din zona Capu Satului pe următoarele amplasamente:

- De la km 190+050 până la km 190+370 pe partea stângă a sensului de mers spre Suceava.

- De la km 190+900 până la km 191+174 pe partea stângă a sensului de mers spre Suceava.

Ca soluție constructivă trotuarul se va realiza cu o lățime variabilă, de la bordura existentă montată la marginea DN 17 spre proprietățile individuale, cu o pantă de 1%, spre rigola drumului. Între trotuarul astfel realizat și împrejmuirile proprietăților individuale se prevede amenajarea unui spațiu verde de lățime variabilă.

Datorită existenței în patul trotuarului a mai multor rețele de utilități publice (apă, canalizare, gaz metan, electrice) s-a ales ca soluție constructivă realizarea trotuarelor din pavele de beton vibropresate. Eventualele intervenții la aceste rețele existente se vor face cu posibilitatea de remediere rapidă și eficientă a trotuarelor.

Capacele căminelor de utilități existente în zona trotuarelor se vor ridica și poziționa la cota finită a trotuarului în secțiunea respectivă.

Având în vedere mărirea cantităților de pavaj, borduri mici, borduri mari precum și a lucrărilor conexe necesare reabilitării sectoarelor de trotuar mai sus menționate, proiectul de hotărâre este oportun.

Valoarea totală a investiţiei, conform devizului general, este de 157.387 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcţii (C+M) în valoare de 150.000 lei inclusiv T.V.A.

Valoare finală va fi stabilită după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii.

Argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi pertinente.

Direcția tehnică și urbanism,

Director executiv adjunct,

Istrate Luminița

Compartiment investiții,

Erhan Andrei