ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
privind aprobarea asocierii municipiului Câmpulung Moldovenesc cu S.C. Delgaz Grid S.A. 

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării locuințelor din strada Valea Caselor

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:
În vederea realizării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe teritoriul administrativ al unității, respectiv pe zona străzii Valea Caselor, UAT a primit de la operatorul de distribuție drafturile celor două contracte (contract de cofinanțare și contract de asociere), care trebuie semnate și returnate, acestea reprezentând etapa obligatorie pentru acceptarea propunerii de participare la finanțare.
Lucrările propuse includ componente complexe de extindere a rețelei electrice la medie și joasă tensiune, respectiv realizarea unei linii electrice aeriene LEA 20 kV, tip 3×OLAL 70/12 MMP, pe o lungime de 22 ml, precum și a unei linii LEA 20 kV T2AX(FL)2Y-OL 12/20 kV 3×1×50 + 50 Ol, pe o lungime de 10 ml. Tot în cadrul extinderii este prevăzută instalarea unui post de transformare PTA 20/0,4 kV echipat cu un transformator de 250 kVA, în număr de două bucăți. La nivelul joasei tensiuni vor fi realizate o linie aeriană LEA 0,4 kV NFA2X 50 OL-AL 3×95 MMP cu o lungime de 3,595 ml și o linie subterană LES 0,4 kV NA2XBY 3×240+120 MMP în lungime de 135 ml.

În ceea ce privește întărirea rețelei existente, lucrările includ executarea unei linii LEA 20 kV T2AX(FL)2Y-OL 12/20 kV 3×1×50 + 50 Ol, în lungime de 1.455 ml, precum și a unei linii LEA 20 kV OL-AL 70/12 MMP de 52 ml. De asemenea, se prevede amplificarea unui post de transformare PTA 20/0,4 kV, prin creșterea capacității transformatorului de la 63 kVA la 250 kVA, în număr de un bloc complet. Pe partea de joasă tensiune se va realiza înlocuirea conductorului existent din rețeaua LEA 0,4 kV cu conductor NFA2X 50 OL-AL + 3×95+25 MMP pe o lungime de 100 ml. Totodată, se vor demonta segmente din rețeaua veche, respectiv conductor OL-AL 3×50 MMP pe 750 ml și conductor AL 3×25 MMP pe 700 ml. Toate aceste lucrări sunt necesare pentru creșterea capacității rețelei și asigurarea unei alimentări stabile pentru noii consumatori.

 În contractul de cofinanțare este prevăzut modul în care se realizează contribuția financiară a UAT, inclusiv procedura de recalculare și decontare, iar cofinanțarea unității administrativ-teritoriale urmează să fie recuperată integral, pe baza documentelor justificative ce vor fi depuse ulterior punerii în funcțiune a rețelei.

Operatorul de distribuție are obligația, conform legislației specifice, să preia în proprietate elementele de rețea realizate prin cofinanțare, până la data de 31 ianuarie a anului următor punerii în funcțiune. Rambursarea cheltuielilor către UAT se va realiza în baza facturii emise de cofinanțator, a decontului de cheltuieli, a proceselor-verbale de predare–primire și de punere în exploatare, precum și a documentelor justificative aferente plăților efectuate, inclusiv extras de cont sau declarație autentificată în cazul efectuării de plăți de către terți. Toate aceste proceduri se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 36/2019, ale Legii energiei electrice și ale legislației privind finanțele publice locale și achizițiile publice.

Potrivit comunicării Delgaz Grid nr. 59858/22.10.2025, neprimirea confirmării și nesemnarea celor două contracte din partea UAT echivalează cu neacceptarea propunerii de finanțare și conduce la clasarea cererii depuse. În continuarea procesului, după semnarea contractelor, Delgaz Grid va derula achiziția execuției lucrărilor, urmând ca proiectarea (PTh+CS, DTAC) și obținerea autorizației de construire să fie realizate înaintea începerii efective a execuției.
Având în vedere necesitatea realizării extinderii rețelelor electrice de distribuție în zonele vizate, obligația semnării contractelor transmise de operator, oportunitatea recuperării integrale a contribuției UAT, precum și prevederile legale aplicabile, se impune aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a încheierii Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu Delgaz Grid S.A., precum și mandatarea Primarului pentru semnarea documentelor necesare și derularea procedurilor ulterioare.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.
	Serviciul investiții, tehnic, administrativ
Șef serviciu

Erhan Andrei

	Compartiment investiții
Crihan Maria


2
2

