ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

Descrierea sumară a investiției

proiect

Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

| AMPLASAMENT: | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Strada 22 Decembrie, nr. 2, Județul Suceava |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Municipiul Câmpulung Moldovenesc |

Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

Primăria și al Consiliului local al MunicipiuluiCâmpulung Moldovenesc își desfășoară activitatea intru-un imobil situat în strada 22 Deembrie nr. 2.

Imobilul este format din două corpuri clădire, unul edificat in perioada 1937-1938.

Cel de-al doilea corp, care fac obiectul proiectului de renovare energetică este edificat in anul 1971.

Construcția are regim de înălțime parter și 2 etaje, fiind construită în anul 1971, cu destinaţie birouri.

Anvelopa clădirii este compusă din totalitatea suprafeţelor elementelor de construcție perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din exteriorul clădirii.

Din punct de vedere constructiv, anvelopa clădirii este alcătuită din:

- Pereţii exteriori din zidărie plină presată în grosime de 45 cm și nu au izolație termică.

- Soclul clădirii nu este izolat.

- Planșeele sunt din beton armat/lemn și nu au izolație.

- Acoperișul clădirii este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

- Ferestre și ușile exterioare sunt din tâmplărie PVC cu geam termopan dublu.

- Încălzirea și apa caldă de consum sunt asigurate din centrala termică proprie cu funcționare pe gaze naturale (1x120 kW 2x40 kW). Pe fațada clădirii sunt 9 echipamente de climatizare tip SPLIT de 9000 și 12000 BTU/h.

- Instalația electrică are corpuri de iluminat fluoriscente.

- Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiţionare a aerului.

Intervențiile propuse vor conduce la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, după cum urmează:

INDICATORI ENERGETICI

SEDIUL PRIMĂRIE ȘI CONSILIUL LOCAL

STRADA 22 DECEMBRIE 1989, CÂMPULUNG MOLDOVENESC,

JUDEȚUL SUCEAVA

Efectul solutiilor de constructii si instalatii asupra consumului de energie.

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an) | 184,96 kWh/m2 an | 72,83 kWh/m2 an |
| Consumul de energie primară totală (kWh/mp an) | 316,46 kWh/m2 an | 85,19 kWh/m2 an |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an) | 15,74 kWh/m2 an | 59,11 kWh/m2 an |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an) | 50 kg CO2 /m2 an | 11,45 kg CO2 /m2 an |

| Reducere consum anual specific de energie finala pentru incalzire (%) | 60,62 % |
| --- | --- |
| Reducere consum de energie primara TOTALA (%) | 73,08 % |
| Reducere emisii de CO2 (%) | 77,09 % |
| Procent SER (%) la final implementare proiect | 69,52 % |
| Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (mp) | 636,12 m2 |

II. Descrierea sumară a investiției

Clădirea asupra căreia se propun măsuri de intervenție este racordată la toate utilitățile tehnico-edilitare.

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997)

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, prin creșterea performanței energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice în condițiile îmbunatățirii izolației termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor.

Lucrările de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalațiile de încălzire pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice constau în:

  - Izolarea termică a pereților exterior cu 10 cm. vată mineral bazaltică

  - Izolarea termică a planșeului superior cu 20 cm. vată mineral bazaltică în zona planșeului din lemn și 20 cm. polistiren extrudate în zona planșeului din beton.

  - Izolarea termică a planșeului inferior prin montarea în zona soclului a unui strat de polistiren extrudat de 10 cm. grosime.

  - Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție pentru încălzire și apă caldă.

  - Instalarea unor pompe de căldură care să acopere o parte din necesarul de căldură al clădirii dar și a necesarului de răcire pentru climatizare.

  - Instalarea de panouri solare fotovoltaice, ca sursă alternativă de producere a energiei electrice.

  - La realizarea instalației electrice se va prevedea montarea becurilor economice sau tuburi cu LED in locul celor cu incandescență. Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de prezență în toate incaperile care nu sunt cu activitate intensă.

  - Montarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată.

Prin realizarea lucrărilor de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalația de încălzire se vor îmbunătăți următorii indicatori:

- Clasa de performanță energetică se va îmbunătăți de la B la A;

- Reducerea consumului anual  specific de energie finală pentru încălzire 60,62%

- Reducere consum de energie primara 73,08%

- Reducere emisii de CO2 77,09 %

- Procent SER la final implementare proiect 4,45%

III. Costuri estimative ale investiției

|  | Suprafața desfășurată (mp) | Cost unitar (euro)/ metru pătrat | Valoare maximală (euro) | Valoare maximală (lei) | TVA (lei) | Valoare totală (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDIUL PRIMĂRIE ȘI CONSILIUL LOCAL, STRADA 22 DECEMBRIE, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA | 636,12 | 440,00 | 279,892.8 | 1,377,828.28 | 261,787.38 | 1,639,615.66 |

Curs Infoeuro aferent lunii mai 2022, 1 euro=4,9227 lei - Conform ghid de finanțare

Cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

IV. Activitatile proiectului

Implementarea proiectului va presupune realizarea activitatilor specifice implementarii fiecarei activitati  ale proiectului, respectiv:

A. Activitati realizate pentru pregatirea si depunerea cererii de finantare

I.1 Achizitia și realizarea expertizei tehnice

I.2. Certificarea performantei energetice a cladirilor

I.3 Achizitia serviciilor de consultanță pentru scrierea cererii de finantare

B. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare

II.1 Achizitia și realizarea documentatiei tehnico-economice DALI

II.2 Achizitia serviciilor de consultanță si derularea activitatilor de consultanță pentru managementul proiectului

II.3 Achizitia si prestarea serviciilor de publicitate

II.4 Achizitia si furnizarea materialelor publicitare

II.5 Achizitia si realizarea proiectului tehnic

II.6 Achizitia si prestarea serviciilor de verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

II.7 Achizitia si prestarea serviciilor de dirigentie de santier

II.8 Achizitia si prestarea serviciilor de asistenta tehnica proiectant

II.9 Achizitia lucrarilor de creștere a eficienței energetice

II.10 Realizarea si receptia lucrarilor de creștere a eficienței energetice

II.11 Achizitia si instalarea statiilor de reîncarcare

II.12 Plata comisioanelor, cotelor, taxelor legale

II.13 Certificarea performantei energetice a cladirilor

II.14 Achizitia si prestarea serviciilor de audit financiar

II.15 Depunerea documentelor procedurale conform contractului de finantare, la finantator.

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM,

| Director executiv adjunct, Istrate Luminița | Șef Serviciul investiții, tehnic, administrativ, Erhan Andrei |
| --- | --- |
| Președinte de sedintă, | Secretar general, Erhan Rodica |