ANEXA la H.C.L. nr. ____2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIULUICÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

Descrierea sumară a investiției

proiect

Renovarea energetică Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc-corp C11

| AMPLASAMENT: | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr.56, Județul Suceava |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Municipiul Câmpulung Moldovenesc |

Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

Construcția are un regim de inaltime S+P+2E si figureaza ca edificata in anul 195l.  Clădirea are o forma dreptunghiulară, are doua tronsoane si o suprafata construita desfasurata totala de 3086 mp. Constructia a fost destinata desfasurarii activitatilor specifice invatamantului – sali de clasa, dar si internat. In ultimii ani spatiile cladirea notata cu C11 sunt folosite numai ca sali de clasa.

Anvelopa clădirii este compusă din totalitatea suprafeţelor elementelor de construcție perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din exteriorul clădirii.

Din punct de vedere constructiv, anvelopa clădirii este alcătuită din:

- Pereţii exteriori din zidărie de cărămidă eficientă  în grosime de 44÷50cm și nu au izolație termică.

- Soclul clădirii nu este izolat.

- Planșeele peste subsol, parter și etaje sunt din beton armat și nu au izolație.

- Acoperișul clădirii este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

- Ferestre și ușile exterioare sunt din tâmplărie PVC (și lemn parțial) cu geam termopan dublu.

- Planşeul inferior pe sol este din mozaic / beton și nu este izolat.

- Clădirea are asigurate urmatoarele utilităţi: curent electric, apă, canalizare, termoficare.

- Incalzirea spatiilor se face centralizat de la rețeaua termică a municipiului.

- Instalația electrică are corpuri de iluminat fluoriscente.

- Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiţionare a aerului.

Intervențiile propuse vor conduce la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, după cum urmează:

INDICATORI ENERGETICI

Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

Efectul solutiilor de constructii si instalatii asupra consumului de energie.

| Rezultate | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an) | 242,98 kWh/m2 an | 81,83 kWh/m2 an |
| Consumul de energie primară totală (kWh/mp an) | 391,97 kWh/m2 an | 189,30 kWh/m2 an |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an) | 391,973 kWh/m2 an | 172,677 kWh/m2 an |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an) | 0 kWh/m2 an | 16,621 kWh/m2 an |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an) | 56,203 kg CO2 /m2 an | 23,293 kg CO2 /m2 an |

| Reducere consum anual specific de energie finala pentru incalzire (%) | 66,32 % |
| --- | --- |
| Reducere consum de energie primara TOTALA (%) | 51,71 % |
| Reducere emisii de CO2 (%) | 55,95 % |
| Procent SER (%) la final implementare proiect | 58,56 % |
| Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (mp) | 3.086 m2 |

II. Descrierea sumară a investiției

Clădirea asupra căreia se propun măsuri de intervenție este racordată la toate utilitățile tehnico-edilitare.

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “B” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997)

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, prin creșterea performanței energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice în condițiile îmbunatățirii izolației termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor.

Lucrările de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalațiile de încălzire pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice constau în:

- Creşterea gradului de protecţie termică a planşeului superior (acoperiş șarpantă) peste valoarea minimă de 5,00 m2K/W, prevăzută de Ordinul 2641/2017,prin Dispunerea unui strat de izolaţie termică din vată minerală bazaltică (semi-rigidă cu densitatea peste 35 kg/m3),  în grosime de minim 25 cm.

- Creşterea gradului de protecţie termică a pereților exteriori peste valoarea minimă de 1,7 m2K/W, prevăzută de norme (Ordinul 2641/2017),prin montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară din vată minerală rigidă cu densitate minimă de 60 kg/m3, sau produse cu densitate dublă, în grosime minimă de 15 cm, amplasată pe suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi, termoizolație protejată cu tencuială armată.

- Creşterea gradului de protecţie termică a planșeului de peste subsolul neîncălzit peste valoarea minimă de 2,6 m2K/W, prevăzută de norme (Ordinul 2641/2017, prin dispunerea unui strat de izolaţie termică din spumă de poliuretan cu celulă închisă, în grosime de minim 12 cm, cu racordarea pe pereții structurali de la subsol.

- Înlocuirea tâmplăriei exterioară, care nu îndeplinește rezistența corectată minimă impusă prin Ordinul 2641/2017, cu tâmplărie din PVC sau Aluminiu cu cu rupere de punte termică, acolo unde este cazul.Pentru asigurarea calităţii aerului interior şi evitarea creşterii umidităţii interioare se va prevedea clapetă de ventilare sau deschidere triplă la fiecare fereastră, atât la cea înlocuită deja cât şi la cea nouă. De asemenea, pentru a diminua pierderile de căldură prin ventilare accidentală, la montajul tâmplăriei se vor dispune benzi de etanșare adezive tencuibile

- La realizarea instalației electrice se va prevedea montarea becurilor economice in locul celor cu incandescență. Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de prezență în toate incaperile care nu sunt cu activitate intensă.

- Se propune achiziția și montajul unui sistem de panouri fotovoltaice să satisfacă o parte din consumul direct de energie electrică necesară pentru iluminatul comun.

- Se propune dotarea clădirii cu sisteme de ventilare descentralizate, cu recuperare de căldură pentru asigurarea aportului necesar de aer proaspăt în sălile cu aglomerare de persoane Se propune dotarea clădirii cu sisteme de ventilare descentralizate, cu recuperare de căldură pentru asigurarea aportului necesar de aer proaspăt în sălile cu aglomerare de persoane

Prin realizarea lucrărilor de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalația de încălzire se vor îmbunătăți următorii indicatori:

- Clasa de performanță energetică se va îmbunătăți de la C la B;

- Reducerea consumului anual  specific de energie finală pentru încălzire 66,32 %

- Reducere consum de energie primara 51,71 %

- Reducere emisii de CO2 55,95 %

- Procent SER la final implementare proiect 58,56 %

III. Costuri estimative ale investiției

|  | Suprafața desfășurată (mp) | Cost unitar (eur)/ metru pătrat | Valoare maximală (eur) | Valoare maximală (lei) | TVA (lei) | Valoare totală (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corp C11 Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc | 3.086 | 440,00 | 1.357.840 | 6.684.238,96 | 1.270.005,40 | 7.954.244,00 |

Curs Infoeuro aferent lunii mai 2022, 1 euro=4,9227 lei - Conform ghid de finanțare

Cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Activitatile proiectului

Implementarea proiectului va presupune realizarea activitatilor specifice implementarii fiecarei activitati  ale proiectului, respectiv:

A. Activitati realizate pentru pregatirea si depunerea cererii de finantare

I.1 Achizitia și realizarea expertizei tehnice

I.2. Certificarea performantei energetice a cladirilor

I.3 Achizitia serviciilor de consultanță pentru scrierea cererii de finantare

B. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare

II.1 Achizitia și realizarea documentatiei tehnico-economice DALI

II.2 Achizitia serviciilor de consultanță si derularea activitatilor de consultanță pentru managementul proiectului

II.3 Achizitia si prestarea serviciilor de publicitate

II.4 Achizitia si furnizarea materialelor publicitare

II.5 Achizitia si realizarea proiectului tehnic

II.6 Achizitia si prestarea serviciilor de verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

II.7 Achizitia si prestarea serviciilor de dirigentie de santier

II.8 Achizitia si prestarea serviciilor de asistenta tehnica proiectant

II.9 Achizitia lucrarilor de creștere a eficienței energetice

II.10 Realizarea si receptia lucrarilor de creștere a eficienței energetice

II.11 Achizitia si instalarea statiilor de reîncarcare

II.12 Plata comisioanelor, cotelor, taxelor legale

II.13 Certificarea performantei energetice a cladirilor

II.14 Achizitia si prestarea serviciilor de audit financiar

II.15 Depunerea documentelor procedurale conform contractului de finantare, la finantator.

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM,

| Director executiv adjunct, Istrate Luminița | Șef Serviciul investiții, tehnic, administrativ, Erhan Andrei |
| --- | --- |
| Președinte de sedintă, | Secretar general, Erhan Rodica |